| PŁASKIE KOLEKTORY |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY | HEWALEX KS 2000 SLP | HEWALEX KS 2000 TLP |
| Sprawność kolektora | 81,2 % | 80,2 % |
| Powierzchnia brutto | 2,09 m2 |  |
| Powierzchnia absorbera | 1,82 m2 |  |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 2018 x 1037 x 89 mm |  |
| Waga | 38 kg |  |
| Ciśnienie | max. 6 bar |  |
| Czynnik roboczy | Ergoild Eko |  |
| Min. temp. czynnika roboczego | -25°C |  |
| Absorber | miedziany z pokryciem selektywnym typu czarny chrom, zgrzewany ultradźwiękowo | miedziany z pokryciem selektywnym typu TiNOX@ classic, zgrzewany ultradźwiękowo |
| Współczynniki strat | a1=4,46 W/m2K a2=0,0096 W/m2K2 | a1=3,8 W/m2K a2=0,0067 W/m2K2 |
| Izolacja | wełna mineralna grubość 55 mm |  |
| Obudowa | z blachy aluminiowej, malowanej w kolorze RAL 7022 |  |
| Zastosowanie | ciepła woda użytkowa, podgrzewanie wody basenowej, wspomaganie ogrzewania c.o. |  |
| Gwarancja producenta | 10 lat |  |